Inversor Trifásico com Controlo Digital

Afonso Carvalho
Universidade do Minho
Braga, Portugal
a107058@alunos.uminho.pt

Pedro Dias
Universidade do Minho
Braga, Portugal
a106048@alunos.uminho.pt

Luís Gonçalves
Universidade do Minho
Ermesinde, Portugal
a108944@alunos.uminho.pt

Nuno Costa
Universidade do Minho
Guimarães, Portugal
a107069@alunos.uminho.pt

Luís Barros (Professor Orientador)
GEPE (Grupo de Eletrónica de Potência e Energia) – Universidade do Minho
Guimarães, Portugal
lbarros@dei.uminho.pt

Resumo - Este artigo descreve o controlo digital de um inversor trifásico via STM32H755, implementando o SPWM (modulação por largura de pulso sinusoidal), o controlo V/f e o Retificador Ativo (AFE – front-end ativo). Simulações e ensaios a tensão reduzida validaram com sucesso o firmware, o condicionamento analógico e as proteções, comprovando a prontidão da unidade para integração de potência.

Palavras-chave - Inversor Trifásico, VFD (variador de frequência), Controlo Digital, STM32, SPWM, Retificador Ativo (AFE), Controlo Escalar V/f, Eletrónica de Potência.

## Introdução

### Contextualização e Estado da Arte

O acionamento e o controlo da velocidade de motores trifásicos a partir de redes de alimentação monofásicas constituem um desafio técnico frequente em instalações elétricas onde a rede trifásica não está disponível. Tradicionalmente, recorre-se a sistemas de conversão de frequência constituídos por uma etapa de retificação e uma etapa de inversão. No mercado atual, as soluções industriais de variadores de frequência baseiam-se em circuitos eletrónicos que realizam o controlo digital das comutações dos interruptores de potência, assegurando maior flexibilidade de operação.

No âmbito da disciplina de Projeto Integrador 1, desenvolveu-se um protótipo de inversor trifásico com controlo analógico [3], onde a geração das formas de onda e a modulação por largura de pulso (PWM) eram efetuadas por componentes discretos. Contudo, os sistemas analógicos apresentam restrições na precisão, na imunidade ao ruído eletromagnético e na capacidade de executar funções dinâmicas complexas. Pretende-se resolver o problema central destas limitações através do desenvolvimento de uma plataforma de controlo assente no domínio digital.

### Proposta de Resolução e Objetivos

Para ultrapassar as restrições identificadas no sistema analógico do semestre anterior, propõe-se o desenvolvimento e a implementação de uma arquitetura de controlo digital para o inversor trifásico. Esta abordagem permite transferir toda a lógica de comutação e modulação para um microcontrolador (STM32 NUCLEO-H755ZI-Q), o que expande a capacidade de processamento do sistema. A flexibilidade do controlo digital facilita a integração de rotinas de amostragem de dados e a execução de algoritmos corretivos em tempo real. Os objetivos estabelecidos para o projeto são apresentados em seguida:

- Desenvolvimento de um algoritmo digital para a modulação PWM trifásica com desfasamento preciso de 120 graus entre as fases operacionais;

- Implementação de uma malha fechada de controlo para a regulação estável da velocidade angular do motor trifásico;

- Integração de rotinas digitais de proteção contra sobrecorrentes e sobretensões no barramento de corrente contínua;

- Configuração de uma interface de operação para a monitorização em tempo real das variáveis do circuito.

### Organização do Documento

O presente documento está estruturado em seis capítulos principais distintos (incluindo este) que descrevem as etapas de projeto e implementação. No Capítulo 2 [p.1], é apresentada a arquitetura global do sistema através de diagramas de blocos, detalhando os conceitos teóricos e a algoritmia associada ao controlo digital. O Capítulo 3 [p.3] é dedicado à exposição e análise dos resultados obtidos por intermédio de simulações computacionais do circuito eletrónico. No Capítulo 4 [p.5], é abordado o desenvolvimento do protótipo experimental, com a descrição detalhada dos periféricos do hardware utilizados. Os testes práticos e as respetivas análises de desempenho em ambiente laboratorial são apresentados no Capítulo 5 [p.8]. Por fim, no Capítulo 6 [p.9], são expostas as conclusões finais inferidas a partir do trabalho e as propostas de linhas de desenvolvimento para trabalho futuro.

## Arquitetura, conceitos e metodologias

### Arquitetura Global do Sistema

O sistema proposto consiste na evolução de um conversor de frequência de controlo analógico para uma plataforma assente num microcontrolador de alto desempenho. A arquitetura global do conversor divide-se em duas secções fundamentais: o circuito de potência, responsável pela conversão e transferência de energia elétrica e o circuito de controlo digital, encarregue da aquisição de sinais, processamento algorítmico e atuação. Esta transição para o domínio digital permite a implementação de estratégias de controlo avançadas, como o controlo escalar de tensão e frequência (V/f) e a regulação ativa do lado da rede através da retificação controlada.

### Diagrama de blocos do circuito de controlo

A “inteligência” do inversor reside no circuito de controlo, centralizado na placa de desenvolvimento STM32 NUCLEO-H755ZI-Q. A arquitetura deste bloco divide-se nas seguintes unidades funcionais, representadas na [Figura 1]:

- Módulo de Aquisição de Sensores: O microcontrolador faz a leitura contínua do estado físico do sistema através dos seus conversores analógico-digitais (Analog-to-Digital Converters – ADC) internos (ADC1 e ADC3). Foram monitorizadas variáveis críticas como a tensão e a corrente da rede de corrente alternada (ca), a tensão do barramento de corrente contínua (cc), as correntes das fases do motor (fases A, B e C) e a temperatura dos dissipadores de calor.

- Atuadores e Isolamento Galvânico: Os comandos lógicos do microcontrolador são transmitidos para a secção de potência através de gate drivers com isolamento galvânico ótico. Os temporizadores avançados (TIM1 e TIM8) do STM32 geram os sinais PWM para comandar respetivamente o retificador monofásico ativo (AFE) e o inversor trifásico.

- Painel de Controlo Local e Arrefecimento: A interface física com o utilizador foi realizada por um pequeno ecrã[5] e um encoder rotativo, comunicando com o processador pelo protocolo I2C e através do temporizador TIM4 (configurado em modo encoder). Em paralelo, um temporizador dedicado (TIM3) ajusta ativamente o duty-cycle das ventoinhas de arrefecimento em função da temperatura lida nos dissipadores.

Figura 1 - Diagrama de blocos do circuito de controlo.

Interface e Telemetria Remota: O sistema conta com uma monitorização remota através da transmissão de dados codificados em formato JavaScript Object Notation (JSON) por comunicação série UART (Receptor/Transmissor Assíncrono Universal). Estes dados alimentam uma interface gráfica construída no software Node-RED (acessível pelo navegador Web)[18], permitindo a supervisão remota das variáveis.

### Algoritmia e metodologias de controlo

O software embebido que dita o comportamento do conversor é estruturado em três domínios principais: Gestão de Emergência, Domínio de Tempo Real e Domínio de Telemetria.

#### Domínio de Tempo Real e Controlo de Potência

O controlo do fluxo de energia exige um processamento rigoroso e determinístico. Para tal, configurou-se uma rotina de interrupção periódica a uma frequência de 25 kHz, gerida por um temporizador base. A cada ciclo desta interrupção, o sistema atualiza as leituras dos sensores e executa as lógicas de controlo do retificador e do inversor.

A modulação da ponte inversora recorre à técnica da SPWM, gerando três ondas de referência desfasadas exatamente 120 graus entre si. O algoritmo implementa um controlo escalar (V/f constante), ajustando a amplitude da tensão aplicada ao motor de forma estritamente proporcional à frequência desejada, com o intuito de manter o fluxo magnético da máquina constante ao longo de toda a rampa de aceleração.

#### Máquina de Estados do Retificador Ativo (AFE)

A operação segura do lado da rede é governada por uma máquina de estados finitos executada no domínio de tempo real:

- Estado 0 (Standby): O sistema permanece inativo, com os sinais PWM desativados e o relé de pré-carga (circuito de soft-start) aberto.

- Estado 1 (Pré-carga): Ocorre a retificação passiva inicial (através dos díodos antiparalelo dos IGBTs do AFE) para carregar gradualmente o barramento cc, protegendo os condensadores da corrente de inrush elevada. A transição para o estado seguinte ocorre quando a tensão lida no barramento ultrapassa um limiar de segurança pré-definido, momento no qual o microcontrolador ativa o relé de soft-start para curto-circuitar as resistências limitadoras.

- Estado 2 (Retificação Ativa): Inicia-se o controlo em malha fechada. O sistema utiliza uma malha de controlo do tipo Proporcional-Integral (PI) para anular o erro de tensão no barramento cc, gerando uma referência de potência. Seguidamente, um controlo direto por histerese (Bang-Bang) comuta os braços da ponte ativamente para que a corrente de entrada siga a referência ditada pela rede (sincronizada através de uma malha de captura de fase, ou Ciclo de Travagem da fase - PLL), garantindo um fator de potência unitário.

#### Proteções e Telemetria

A integridade do equipamento é assegurada por mecanismos de proteção acionados por hardware e software. Se a tensão do barramento exceder o limite máximo operacional estipulado; a corrente nas fases do motor ultrapassar as margens nominais de segurança ou a temperatura dos dissipadores atingir níveis críticos, é ativada uma rotina de emergência.

A velocidade do sistema de arrefecimento é gerida dinamicamente: as ventoinhas permanecem desligadas para temperaturas reduzidas e atuam a 100 % da sua capacidade a partir de um limite estipulado, assumindo um comportamento linear no intervalo intermédio.

Fora do domínio crítico de tempo real, uma rotina executada a uma cadência de 10 Hz trata da atualização do ecrã local e do empacotamento das variáveis de telemetria para a transmissão em direção à plataforma Node-RED 10[17].

### Diagrama de blocos do circuito de potência

O circuito de potência é responsável por efetuar a conversão de energia elétrica proveniente da rede monofásica de corrente alternada (ca) de forma a alimentar a carga trifásica com tensão e frequência devidamente reguladas. Na [Figura 2] pode observar-se a arquitetura e a organização estrutural deste circuito, a qual se divide nos sub-blocos lógicos que efetuam o processamento ordenado da energia.

A constituição e a funcionalidade de cada bloco do sistema que integra o circuito de potência são detalhadas em seguida:

- Rede Elétrica Monofásica: Constitui a fonte de alimentação primária de ca do sistema, fornecendo uma tensão nominal de 230 V com uma frequência de 50 Hz.

- Transformador de entrada: Posicionado à entrada do circuito com o intuito de alterar a tensão para a necessária para o motor e para garantir o correto isolamento do sistema.

- Retificador Monofásico Ativo: Consiste numa ponte completa monofásica totalmente controlada (AFE), baseada em quatro transístores bipolares de porta isolada (IGBTs). Este bloco modela ativamente a corrente de entrada para que apresente um perfil sinusoidal em fase com a tensão da rede, permitindo obter um fator de potência unitário e mitigar a distorção harmónica total (THD).

- Circuito de Soft-Start: Atua na fase inicial de ativação do sistema, tendo como função mitigar a elevada corrente de inrush (inrush current) que surge ao carregar os condensadores do barramento cc a partir do estado descarregado. Limita esta corrente inicial através de resistências de amortecimento, as quais são curto-circuitadas por um relé eletromecânico assim que o barramento atinge um nível de tensão seguro.

- Barramento de Corrente Contínua (DC-Link): Atua como o elemento de ligação, desacoplamento e armazenamento intermédio entre as etapas de retificação e inversão (barramento cc ou DC-Link). Este bloco inclui condensadores eletrolíticos de elevada capacidade destinados a filtrar as oscilações de tensão (ripple) e a estabilizar o barramento cc num patamar de tensão contínua predefinido de acordo com as especificações do projeto, dependendo das condições da rede e da carga.

- Inversor Trifásico: É composto por uma ponte trifásica constituída por seis IGBTs dispostos em três braços independentes. A partir da tensão contínua do barramento cc, este bloco sintetiza um sistema de tensões alternadas trifásicas através da aplicação do PWM bipolar.

- Filtro LC de Saída: Filtro passa-baixo trifásico constituído por indutâncias em série e condensadores em paralelo em cada uma das três fases de saída do inversor. A sua integração atenua de forma eficaz as componentes harmónicas de alta frequência decorrentes da comutação PWM dos IGBTs, suavizando as formas de onda de modo a entregar tensões e correntes com um perfil marcadamente sinusoidal à carga.

Figura 2 - Diagrama de blocos do sistema.

Motor Trifásico: Representa a carga mecânica final do sistema, consistindo num motor de indução trifásico cuja velocidade angular e binário serão controlados de forma dinâmica através da variação proporcional da amplitude e da frequência das tensões aplicadas pela etapa inversora filtrada.

## Simulações computacionais

Neste capítulo, apresentam-se as simulações computacionais realizadas no software PSIM com o objetivo de validar o correto funcionamento das malhas do sistema. Os ensaios focam-se na análise do desempenho em regime permanente tanto do Retificador Ativo (AFE) como do Inversor Trifásico, fundamentando a transição segura para a etapa de implementação física.

### Retificador passivo

Figura 3 - Retificador Ativo Bidirecional com Ponte Completa em H.

Para a validação do algoritmo do AFE, geramos uma simulação [Figura 3] onde a carga do retificador varia, de modo a validar a estabilidade da tensão do barramento cc.

Figura 4 – Simulação do Retificador passivo.

Executando a simulação com carga constante [Figura 4], confirma-se a regulação da tensão no valor nominal de 400 V projetado, apresentando um ripple residual praticamente nulo.

Figura 5 - Simulação do Retificador Ativo.

A [Figura 5] mostra o comportamento do retificador ativo perante uma variação de carga em t = 0.5s. Observa-se que o barramento cc, após uma perturbação transitória, recupera para o valor de referência de 400 V, demonstrando a capacidade de regulação do controlador. A referência de corrente (i_ref), gerada pelo regulador de tensão, aumenta automaticamente após a variação de carga, forçando o retificador a absorver mais energia da rede para compensar o aumento de consumo. A corrente absorvida da rede (i_PG) acompanha esta referência, mantendo uma forma sinusoidal e em fase com a tensão da rede, confirmando o funcionamento com fator de potência unitário.

### Inversor trifásico

Figura 6 - Inversor Trifásico de  Dois  Níveis.

Com a segunda simulação [Figura 6], tencionamos validar o acionamento correto dos IGBTs, de forma a gerar sinais sinusoidais, desfasados por 120º e que não sofram de shoot-through nos ramos da ponte.

Figura 7 - Simulação do inversor.

A [Figura 7] comprova o correto funcionamento do inversor trifásico através da obtenção das três tensões de linha aplicadas à carga, as quais apresentam o perfil retangular simétrico característico da modulação SPWM a 25 kHz com amplitudes equilibradas e desfasadas 120º entre si.

Figura 8 - Inversor Trifásico de  Dois  Níveis  com  o filtro LC.

Filtro LC

Para melhorar a qualidade do sinal de saída, testamos um filtro passa-baixo trifásico [Figura 8], baseado na ressonância de um indutor e condensador, que eliminará as frequências superiores à ressonante do par. Testamos ainda uma resistência em série com o condensador, de forma a amortecer a resposta à frequência de corte do filtro.

Figura 9 - Tensão antes e depois do filtro.

A [Figura 9] demonstra a eficácia da integração do filtro LC passa-baixo à saída do inversor, demonstrando a atenuação do ruído de alta frequência da comutação e a consequente obtenção de três tensões sinusoidais limpas.

### Sistema completo

Figura 10 - Sistema completo.

Por fim, combinamos as simulações numa só [Figura 10] para validar a interação entre os elementos e o correto funcionamento que desejamos com este projeto.

Figura 11- Tensões de entrada e saída.

A [Figura 11] valida a estabilidade e o correto funcionamento integrado de todo o controlador, demonstrando que a operação conjunta do Retificador Ativo (AFE) e do Inversor Trifásico em regime permanente, com a inclusão do filtro LC, garante a obtenção de tensões sinusoidais, equilibradas e desfasadas 120º na carga.

## Desenvolvimento do protótipo experimental

Neste capítulo é apresentada a implementação física e o desenvolvimento do hardware do protótipo experimental do inversor projetado. Nas secções seguintes detalham-se os esquemáticos elétricos, as estratégias de desenho de circuito impresso (PCB) e a identificação dos periféricos e componentes críticos utilizados.

### Arquitetura Geral do Protótipo

O protótipo é constituído por dois blocos eletricamente isolados para garantir a segurança da eletrónica de processamento de sinal face aos elevados níveis de tensão e corrente da etapa de potência:

Figura 12 - Esquemático do nosso circuito de controlo.

Módulo de Controlo Digital [Figura 12]: Responsável pelo processamento dos algoritmos de controlo, geração dos sinais PWM e leitura de sensores.

Figura 13- Esquemático do nosso circuito de potência.

Módulo de Potência [Figura 13]: Composto pela ponte inversora, barramento de corrente contínua (cc), filtragem de saída e circuitos de proteção/pré-carga.

### Circuito de Controlo Digital e Condicionamento

Esta secção descreve a eletrónica de baixa tensão dedicada ao processamento e isolamento de sinais.

#### Isolamento galvânico e drivers da gate

Para realizar a interface entre os pinos de saída do microcontrolador (níveis lógicos de 3,3 V / 5 V) e os terminais de gate dos interruptores de potência, foram implementados drivers isolados [Figura 14] baseados no circuito integrado HCPL-3120.

- Princípio de Funcionamento: O HCPL-3120 providencia isolamento galvânico através do opto acoplador e possui uma capacidade para fornecer correntes de pico elevadas (até 2,5 A), necessárias para carregar e descarregar rapidamente as capacidades parasitas de gate dos IGBTs.

Figura 14 - Circuito de driver dos optocopladores.

Componentes de Apoio: Junto a cada driver, utilizou-se uma resistência de gate em série (Rg = 22 Ω) para amortecer oscilações e controlar a velocidade de comutação (di/dt e dv/dt), e uma resistência de descarga gate-source (Rgs = 10 kΩ) para garantir que o interruptor se mantém cortado na ausência de sinal de comando. O desacoplamento local da alimentação do driver é assegurado por um condensador de 0,1 μF.

#### Periféricos de Controlo e Condicionamento de Sinal

Para além dos andares de isolamento e condução de porta (gate drivers) detalhados anteriormente, o sistema de controlo digital do inversor exige uma infraestrutura periférica complexa. Esta subsecção descreve os circuitos analógicos de aquisição de dados, proteção e gestão de potência auxiliar necessários para garantir a operação segura e precisa do STM32.

##### Circuito de Sensores Trifásico e Condicionamento do Sinal

A correta execução dos algoritmos de controlo de corrente e sincronização da rede através do PLL depende criticamente da qualidade dos sinais analógicos injetados no conversor analógico-digital (ADC) do microcontrolador.

- Aquisição Isolada [Figura 15]: A medição das correntes/tensões do sistema é efetuada recorrendo a transdutores de efeito Hall de alta precisão (como o modelo LA100-P). Estes sensores fornecem um isolamento galvânico total entre o circuito de potência e o circuito de controlo, convertendo a grandeza medida numa corrente secundária proporcional. Esta corrente é posteriormente convertida em tensão através de uma resistência de carga (burden resistor).

Figura 15 - Sensor de corrente trifásico.

Condicionamento Analógico [Figura 16]: Uma vez que os pinos de leitura do STM32 possuem uma gama dinâmica estrita (tipicamente de 0 V a 3,3 V), os sinais provenientes dos sensores passam por um andar de condicionamento. Este bloco ajusta o ganho do sinal e introduz um desvio contínuo (offset de tensão), garantindo que os sinais sinusoidais alternados fiquem centrados em 1,65 V. Adicionalmente, são integrados condensadores de desacoplamento e filtragem analógica colocados junto à alimentação do bloco analógico para mitigar o ruído eletromagnético induzido pelas comutações de alta frequência dos IGBTs, atuando como um filtro anti-aliasing passivo.

Figura 16 – Condicionamento dos sensores.

Monitorização Térmica e Proteção contra Sobreaquecimento

A segurança dos semicondutores de potência é salvaguardada por um circuito dedicado à monitorização da temperatura do dissipador térmico:

- Elemento Detetor: Utiliza-se um termístor NTC (modelo NTCALUG02A103G), cuja resistência elétrica diminui de forma não-linear com o aumento da temperatura.

Figura 17 - Sensor de temperatura.

Topologia de Leitura: O NTC está configurado numa topologia de divisor de tensão [Figura 17] alimentado por uma referência de tensão estável. A variação da tensão no nó intermédio do divisor é diretamente proporcional à variação térmica.

##### Sistema de Arranque Suave e Circuito de Pré-Carga

Aquando da ligação inicial do inversor à fonte de alimentação, o banco de condensadores de elevada capacidade do barramento cc comporta-se momentaneamente como um curto-circuito virtual. Para evitar uma corrente de pico destrutiva (inrush current) que danificaria a ponte retificadora ou os fusíveis de proteção, implementou-se um circuito de pré-carga composto por dois blocos:

Figura 18 – Sistema de soft start.

Andar de Potência (Soft_Start) [Figura 18]: O fluxo inicial da corrente é forçado a passar por resistências de potência limitadoras (Rsoft1 de 100 Ω). Estas resistências absorvem a energia transitória enquanto o banco de condensadores carrega de forma gradual e controlada.

Figura 19 - Sistema de soft control.

Interface de Comando [Figura 19]: Devido à necessidade de correntes de excitação mais elevadas para as bobinas dos relés, o sinal do STM32 é amplificado através de andares de comutação com transístores. Adicionalmente, são colocados díodos de roda-livre de rápida recuperação (como o 1N5408) em paralelo com as bobinas dos relés para suprimir os picos de sobretensão indutiva gerados no momento da desenergização das mesmas.

- Mecanismo de Bypass (Soft_Ctrl): Assim que a tensão do barramento cc atinge um limiar seguro próximo do valor nominal estável, o STM32 envia um sinal digital para atuar relés eletromecânicos de potência (Jrel2). Os contactos destes relés fecham, curto-circuitando as resistências de limitação e permitindo a passagem direta da corrente nominal com perdas mínimas.

##### Circuito de Gestão Térmica Ativa

Para manter o perfil térmico do inversor dentro dos limites operacionais ótimos, o sistema possui um circuito de controlo para ventilação forçada [Figura 20]:

- Controlo da Ventoinha: A ativação do motor cc da ventoinha é comandada por um sinal lógico digital proveniente do STM32, atuando um interruptor eletrónico (MOSFET em modo de saturação/corte).

Figura 20 - Sistema de arrefecimento.

Estabilização da Alimentação: Dado que as ventoinhas introduzem ruído elétrico significativo na calha de alimentação de controlo devido à comutação interna dos seus motores elétricos, são adicionados condensadores eletrolíticos de filtragem de elevada capacidade (100 μF). Estes componentes atuam como um reservatório local de energia, estabilizando a linha de tensão auxiliar e prevenindo quedas abruptas de tensão que pudessem comprometer a estabilidade do microcontrolador durante o arranque da ventoinha.

##### Filtragem dos sinais dos sensores

Figura 21 - Filtro RC Passa-Baixo.

Um filtro passa-baixo passivo [Figura 21], constituído por uma resistência em série e um condensador em paralelo com o pino de entrada analógica do STM32, elimina quaisquer transientes ou ruídos espúrios, permitindo ao ADC ler os sinais puros.

#### Desenho e Layout da PCB (Printed Circuit Board)

O projeto dos circuitos impressos seguiu regras estritas de compatibilidade eletromagnética (EMC) e integridade de sinal:

- Separação Física e de massas: O layout da PCB de controlo e a de potência foram mantidos fisicamente independentes (ou isolados por barreiras físicas no plano), garantindo distâncias de isolamento adequadas para evitar arcos elétricos entre as pistas de alta tensão e os planos de baixa tensão.

Figura 22 - Vista de cima da fase de controlo digital na PCB.

Dimensionamento das Pistas de Potência: As pistas condutoras por onde circulam as correntes principais da ponte inversora e do barramento cc [Figura 22] foram desenhadas com largura acrescida e planos de cobre espessos, de forma a minimizar a resistência óhmica, mitigar a queda de tensão e evitar o sobreaquecimento do material de FR4 (nome do material de que é feita a própria PCB).

Figura 23 - Vista de cima da fase de controlo digital na PCB.

Planos de Massa de Controlo: No PCB de controlo digital [Figura 23], utilizaram-se planos de massa contínuos nas camadas, para criar um caminho de retorno de baixa impedância para os sinais de alta frequência, minimizando a captação de ruído radiado pelas comutações abruptas dos IGBTs.

#### Hardware Integrado

A [Tabela 1] expõe a seleção do hardware fulcral do projeto.

Tabela 1 - Componentes Principais do Protótipo.

| Componente | Referência | Função |
| --- | --- | --- |
| Microcontrolador | NUCLEO- H755ZI-Q | Unidade Central de Controlo |
| Semicondutores de potência | IGBT 600 V 40 A | Comutação de potência na ponte AFE e no Inversor |
| Condensador de potência | 1000 µF 450 V | Armazenamento e estabilização de tensão no barramento cc |
| Optoacopladores | HCPL-3120 | Isolamento galvânico e comando dos IGBTs |
| Transdutores de corrente | LEM LA 100-P [8] | Leitura isolada das correntes de fase |
| Transdutor de tensão | CYHVS5-25A [4] | Leitura isolada das tensões da rede e do barramento |
| Termístor | NTCALUG02A103G | Monitorização térmica dos dissipadores |
| Amplificador operacional | MCP6002-I-P | Condicionamento analógico de sinal e criação de massa virtual |
| Conversor DC-DC Isolado | MEV1S1505SC | Fornecimento de alimentação isolada para os gate drivers |
| Regulador Step-Down | TSR 1-2433 | Regulação limpa da malha lógica de 3.3V |
| Relé eletromagnético | SPDT 16 A 12 V | Bypass da resistência de Soft-Start e Corte do barramento |
| Indutor de filtro | 330 μH 3A | Elemento indutor do filtro LC ressonante |
| Condensador de filtro | 10 μF 310 V ca 630 V cc | Elemento capacitivo do filtro LC ressonante |

## RESULTADOS EXPERIMENTAIS

O presente capítulo detalha a fase de validação experimental do protótipo desenvolvido. O ciclo de desenvolvimento de um inversor exige uma abordagem metodológica e faseada, priorizando a segurança e a estabilidade da lógica de comando. Por conseguinte, os ensaios laboratoriais aqui documentados foram realizados num ambiente de baixa tensão, aplicando uma entrada de 30 V ca à ponte retificadora.

Devido a constrangimentos logísticos externos na cadeia de fornecimento dos componentes de eletrónica de potência e aos prazos de fabrico da placa de circuito impresso (PCB) final, a validação física do sistema completo não foi possível.

Esta metodologia de validação recorre a DACs e simulações em código, para emular o andar de potência, assim permitindo atestar a robustez da Unidade Central de Controlo (baseada no microcontrolador STM32H755) e o correto condicionamento de sinal, mitigando riscos de falhas catastróficas antes da transição para o regime de alta tensão.

### Validação da Geração de Sinais de Controlo (SPWM)

Figura 24 -  Variação do duty-cycle do sinal SPWM a 25 kHz gerado pelo microcontrolador.

O primeiro ensaio visou comprovar a correta síntese da SPWM gerada pelo microcontrolador [Figura 24]. A análise direta aos pinos de saída confirmou a estabilidade da frequência portadora definida a 25 kHz.

Figura 25 - Validação do tempo morto (dead-time) entre os sinais de comando complementares da fase A.

Criticamente, foi possível validar a injeção do tempo morto (dead-time) [Figura 25] gerado por hardware nos canais complementares. A medição entre o sinal High e Low de uma mesma fase comprovou a existência da margem de segurança temporal, garantindo que não ocorrerá condução simultânea (curto-circuito) nos IGBTs.

### Resposta do Circuito de Pré-Carga (Soft-Start)

Para evitar picos de corrente (inrush current) na energização dos condensadores do barramento cc, o sistema incorpora um circuito de arranque suave. Alimentando a placa a 30 V ca, monitorizou-se o comportamento temporal da tensão contínua.

A lógica de controlo demonstrou atuar em conformidade: o relé principal de bypass apenas foi acionado após o término do período de transição estipulado no código, altura em que o barramento atinge a estabilidade nominal para os ensaios, garantindo a integridade da ponte retificadora.

### Aquisição Sensorial e Condicionamento (ADC)

A fiabilidade da malha de controlo depende inteiramente da precisão da leitura analógica. Nesta fase, validou-se o circuito de condicionamento de sinal desenhado para os transdutores fazerem interface com o ADC de 3,3 V do microcontrolador [Figura 26].

Verificou-se a estabilidade do referencial de tensão virtual ("massa virtual"), crucial para a leitura de sinais bipolares provenientes dos sensores de corrente.

Figura 26 - Leitura dos ADCs observada na interface.

Adicionalmente, injetando sinais estáticos na calha de leitura térmica, confirmou-se a atenuação de ruído através do filtro passa-baixo RC (com frequência de corte projetada para bloquear interferências na banda dos kHz) e a correta conversão algorítmica pela FPU (Floating-Point Unit) do microcontrolador.

### Lógica de Proteção e Resposta a Falhas

O culminar da validação experimental incidiu sobre a capacidade do firmware em proteger o drive. Foram simuladas anomalias por hardware [Figura 27], nomeadamente um possível curto-circuito num dos sensores instalados.

Figura 27 - Atuação da interrupção de segurança: corte instantâneo dos sinais SPWM perante a deteção de anomalia.

A arquitetura orientada a interrupções (Interrupts) do microcontrolador provou desativar instantaneamente todos os canais SPWM, cujos contactos utilizam lógica inversa (Vcc => OFF), forçando os gate drivers ao estado de corte no momento exato em que os limites de segurança foram ultrapassados, validando a fiabilidade da placa para operar com segurança em futuras iterações.

### Globalidade do controlador

Por fim, testou-se a integração dos vários módulos de controlo para validar a sua interação em funcionamento.

Devido à ausência da interface com andar de potência, utilizaram-se sinais gerados pelo DAC do STM32 para as tensões da rede e barramento e as correntes do motor foram simuladas digitalmente no código.

Figura 28 - Teste do controlador.

Observando os sinais apresentados na interface [Figura 28], foi possível confirmar o correto funcionamento do PLL a estabilizar o barramento cc, a rampa de aceleração do inversor e da gestão térmica do sistema.

## Conclusões e trabalho futuro

O desenvolvimento deste projeto permitiu estruturar e validar a transição de uma arquitetura de controlo analógica para uma plataforma inteiramente gerida no domínio digital. A centralização da lógica no microcontrolador NUCLEO-H755ZI-Q revelou-se um sucesso do ponto de vista do software, permitindo a geração precisa da SPWM com injeção de dead-time por hardware, bem como a codificação de uma máquina de estados robusta para a gestão do Retificador Ativo (AFE) e do Soft-Start.

Importa salientar que, devido a atrasos logísticos imprevistos no fornecimento de componentes críticos e no fabrico da placa de circuito impresso (PCB), ainda não foram realizados testes físicos do sistema total integrado, sendo estes a prioridade quando se tiver a entrega dos componentes. A validação experimental documentada incidiu de forma exclusiva sobre a Unidade Central de Controlo e o respetivo firmware, visto que o andar de potência foi validado no semestre passado. Através da injeção de sinais e da análise de bancada, comprovou-se a eficácia do condicionamento do ADC e a atuação imediata das interrupções de segurança, garantindo que a unidade de processamento e os sinais de comando dos gate drivers (HCPL-3120) estão prontos para operar.

### Trabalho Futuro

Estando o algoritmo de controlo validado de forma isolada, as etapas futuras centram-se inteiramente na integração física e no comissionamento do hardware:

#### Montagem e Integração Global:

Assemblagem da placa final desenhada no KiCad e união física/elétrica entre o módulo de controlo digital e o andar de potência.

#### Testes do Sistema Total (30 V ca):

Alimentar o inversor completo com a tensão de projeto de 30 V ca, após o transformador de isolamento, para validar em conjunto as comutações reais dos IGBTs, a carga do barramento cc (aos ~ 42 V) e a ausência de ruído eletromagnético cruzado entre as placas.

#### Ensaio Dinâmico com Carga:

Acoplar o inversor trifásico ao motor e proceder à sintonia empírica da malha de controlo V/f e do PLL em malha fechada.

#### Telemetria SCADA:

Finalizar a transmissão de pacotes JSON pela UART para a atualização em tempo real da dashboard gráfica estabelecida no Node-RED.

## Agradecimentos

Os autores gostariam de expressar o seu profundo agradecimento ao Professor Luís Barros pela orientação técnica, disponibilidade e partilha de conhecimentos ao longo do desenvolvimento deste projeto no seio do Grupo de Eletrónica de Potência e Energia (GEPE) da Universidade do Minho.

Expressamos ainda a nossa sincera gratidão ao Núcleo de Estudantes de Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores (NEEEICUM) pela disponibilização de espaço físico e instrumentos de bancada, que viabilizaram a montagem, depuração e realização dos ensaios laboratoriais do protótipo de controlo. Por fim, agradecemos a todos os técnicos de laboratório e colegas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização deste trabalho.

## Referências bibliográficas

Avago Technologies, "HCPL-3120/J312, HCNW3120: 2.5 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler," Datasheet, 2008.

L. A. M. Barros, "Smart Power Conditioners for Eletric Railway Power Grids," 2023.

A. Carvalho, L. Gonçalves, N. Costa, and P. Dias, "Inversor trifásico," 2026.

ChenYang Technologies, "Hall Effect Voltage Sensor CYHVS5-25A," Datasheet, 2016.

L. Clark, "Adafruit 1.14" 240x135 Color Newxie TFT Display," Adafruit Industries, 2025.

S. Golestan, J. M. Guerrero, and G. B. Gharehpetian, "Five Approaches to Deal With Problem of DC Offset in Phase-Locked Loop Algorithms: Design Considerations and Performance Evaluations," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 1, pp. 648-661, Jan. 2016.

M. Karimi-Ghartemani and M. R. Iravani, "A Method for Synchronization of Power Electronic Converters in Polluted and Variable-Frequency Environments," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 19, no. 3, pp. 1263-1270, Aug. 2004.

LEM, "Current Transducer LA 100-P," Datasheet, 2023.

L. Louro, N. Ribeiro, and L. Barros, "Controlo Digital da Posição Angular de um Motor CC," 2026.

R. S. Santos, "Retificador trifásico bidirecional com alto fator de potência aplicado à excitação de geradores síncronos," 2013.

STMicroelectronics, "RM0399 Reference manual," 2023.

STMicroelectronics, "STM32 Nucleo-144 boards," 2026.

STMicroelectronics, "STM32H755xl," 2026.

STMicroelectronics, "UM2408 User manual," 2025.

X. Wang, M. G. Taul, H. Wu, Y. Liao, F. Blaabjerg, and L. Harnefors, "Grid-Synchronization Stability of Converter-Based Resources—An Overview," IEEE Open Journal of Industry Applications, vol. 1, pp. 115-134, 2020.

Adafruit Industries, "Adafruit-ST7735-Library," GitHub Repository. [Online]. Available: https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library.

OpenJS Foundation, "Node-RED," Node-RED. [Online]. Available: https://nodered.org/.

OpenJS Foundation, "Getting Started: Running locally," Node-RED Documentation. [Online]. Available: https://nodered.org/docs/getting-started/local.

OpenJS Foundation, "User Guide: Working with nodes," Node-RED Documentation. [Online]. Available: https://nodered.org/docs/user-guide/nodes.